|  | Приложение к решению Совета депутатов Северного района Новосибирской области от ___.___.24 г. № |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью

«СибПроектНИИ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГРАЖДАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

(c. Гражданцево, д. Малиновка, д. Ударник)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(пояснительная записка)

Книга 1. Существующее положение

Генеральный директор																				Пономаренко М.В.

Главный инженер проекта						                       									Афанасьева О.И.

г. Новосибирск

2024 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта																			     Пономаренко М.В.

Главный инженер проекта																			   Афанасьева О.И.

Ведущий инженер проекта																					Иксанов Н.А.

Инженер по архитектурно-планировочным разделам							                   Соболев Н.В.

Инженер по компьютерной графике													                   Заворин Д.С.

Состав материалов генерального плана, подлежащих утверждению

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме |  |
| 1 | Материалы по обоснованию (пояснительная записка). Книга 1. Существующее положение |
| 2 | Материалы по обоснованию (пояснительная записка). Книга 2. Проектные решения |
| Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме |  |
| 3 | Карта границ сельсовета, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав сельсовета, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, особых зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионально, местного значения, территорий объектов культурного наследия, территория исторических поселения, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, функциональных зон муниципального образования. |

Оглавление

Введение	5

1 Общие сведения о Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области	                                                                                                                                     11

1.1 Основные сведения	11

1.2 Краткая историческая справка	12

2 Анализ реализации положений действующего генерального плана	13

3 Анализ использования территории Гражданцевского сельсовета северного района Новосибирской области	14

3.1 Природные условия и ресурсы	14

3.2 Анализ землепользования	16

3.3 Современное состояние и планировочная структура населенных пунктов	19

3.4 Экономическая база	22

3.5 Население	23

3.6 Жилищный фонд	24

3.7 Социальная инфраструктура	25

3.8 Транспортная инфраструктура	25

3.9 Коммунальная инфраструктура	27

3.10 Охрана окружающей среды	30

3.11 Зоны с особыми условиями использования	30

3.12 Состояние окружающей среды	42

3.13 Результаты градостроительного анализа	43

Введение

Генеральный план (ГП) является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цель разработки генерального плана:

- обеспечение устойчивого развития территории поселения на основе территориального планирования;

- определение назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для создания благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи разработки генерального плана:

- определение и оценка основных перспективных направлений развития поселения с учетом социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры и параметров пространственного развития сельского поселения (СП), обеспечивающих его устойчивое развитие не менее, чем на 20 лет вперед;

- установление функциональных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах;

- определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов);

- определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков (ЗУ) и объектов капитального строительства (ОКС);

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Разработка генерального плана Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 0151200006023000325 от 25 сентября  2023 г., заключенным администрацией Северного района Новосибирской области с обществом с ограниченной ответственностью «СибПроектНИИ» (ООО «СибПроектНИИ»).

Генеральный план Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области подготовлен в соответствии с требованиями статей 9, 10, 23 и 24 ГрК РФ.

Генеральный план Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области соответствуют требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Новосибирской области, нормативно-технических документов в области градостроительства федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов (НПА) органов местного самоуправления.

Генеральный план подготовлен на территорию в границах Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области установленных Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года N 200-ОЗ О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области В состав сельского поселения входят 3 населенных пункта: с. Гражданцево, д. Малиновка, д. Ударник.

Разработка генерального плана Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области выполнена с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости («МСК-54»).

Исходный год проектирования – 2023 год, расчетный срок – 2043 год.

Разработка генерального плана выполнялась с учетом сведений, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), а также законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Новосибирский, нормативными правовыми актами Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области, техническими регламентами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 №236»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 22 ноября 2023 года);

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики» (с изменениями на 29 июля 2023 года);

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями на 27 мая 2023 года)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2017 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);

- СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей» (утвержден приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 776/пр);

- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» (утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272);

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания» (утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №782);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 1034/пр);

- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр);

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр);

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» (утвержден приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1555/пр);

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (утвержден приказом Минстроя России от 17.08. 2016 № 572/пр);

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (утвержден приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 573/пр);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10);

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64);

- СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000);

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 № 144-п «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 17.04.2023 № 162-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Схема территориального планирования Новосибирской области;

- Устав Гражданцевского сельсовета.

1	 Общие сведения о Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области

1.1 Основные сведения

Северный район в целом занимает невыгодное экономико-географическое положение, так как расположен на значительном расстоянии от областного центра Новосибирска (434 км) и от ближайшей железнодорожной станции Барабинск (130 км).

Функцию центра местной системы расселения для района выполняет село Северное. В настоящее время в нем проживает 5474 человек, что составляет 51,3% от всего населения района. В с. Северном сконцентрирован основной промышленный, социальный и интеллектуальный потенциал территории. В нем находится большинство предприятий практически всех производственных отраслей, имеющихся на территории района.

Вокруг села Северного сформирована группа поселений, тяготеющих к месту приложения труда и рынку сбыта производственного продукта. Наиболее крупные из них: с. Верх-Красноярка, с. Биаза и с. Гражданцево. Этнический состав населения в основном представлен русскими, чувашами, татарами. Район объединяет 12 сельсоветов. Средняя плотность населения на территории Северного района составляет 0,63 чел./кв. км.

Территория Гражданцевского сельсовета находится в северо-западной части территории Северного района Новосибирской области, в составе Куйбышев-Барабинского внутриобластного планировочного района.  Согласно Схеме территорииального планирования Новосибирской области Куйбышев-Барабинский внутриобластной планировочный район, с. Куйбышев-Барабинским межрайонным центром первого ранга включает в себя восемь муниципальных районов – Куйбышевский, Барабинский, Здвинский, Северный, Кыштовский, Венгеровский, Чановский, Убинский.

Муниципальные образования в составе планировочного района хорошо дополняют друг друга. В зону влияния урбанизированного кластера попадает большая территория – 86252.72 га. Зона непосредственного влияния Куйбышева-Барабинска ограничивается 1,5 часовой доступностью (групповая система расселения), для остальной территории центр выполняет функцию базового центра социально-культурного обслуживания. По населённым пунктам население распределено следующим образом: с. Гражданцево – 279 чел., д. Ударник – 179 чел., д. Малиновка – 14 чел. (Таблица 1).

Таблица 1. – Характеристика расселения по сельсовету

| №п/п | Наименование поселения | Площадь поселения, га | Кол–во нас. пунктов | Населенные пункты | Численность населения, чел. на 01.01.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гражданцевский сельсовет | 86252.72 га | 3 | с. Гражданцево | 279 |
|  |  |  |  | д. Малиновка | 14 |
|  |  |  |  | д. Ударник | 179 |

1.2 Краткая историческая справка

Гражданцевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован в начале 1921 года (документа об образовании не обнаружено). В его состав входили населенные пункты: Курчавая, Кобаты, Образцово, Малиновка, Ударник, Гражданцево.

В соответствии с Конституцией СССР от 05.12.1936 переименован в Гражданцевский сельсовет Совет депутатов трудящихся Северного района Западно- Сибирского края.

Постановлением администрации Северного района от 13.12.1991 № 1 и принятым в соответствии с ним постановлением администрации Гражданцевского сельсовета от 09.01.1992г. № 1 ликвидирован исполнительный комитет. Создана администрация Гражданцевского сельсовета народных депутатов.

На территории муниципального образования находилось 3 школы, 2 колхоза, 3 медпункта, 2 садика, 3 клуба, 2 библиотеки, 2 сливкоотделения, почта, интернат.

2 Анализ реализации положений действующего генерального плана

Действующий генеральный план Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области, утвержденный в 2016 году, разработан ЦНИИП градостроительства (Москва) с расчетным сроком – 2036 год.

Генеральный план представлял собой комплексный документ по развитию сельсовета до 2037 года.

Целью разработки проекта генерального плана Гражданцевского сельского совета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Северного муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Гражданцевского сельского совета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта Генерального плана Гражданцевского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения Гражданцевского сельсовета, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

Реализация Положений о территориальном планировании Генерального плана Гражданцевского сельсовета, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются администрацией Гражданцевского сельсовета за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений Генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении Генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населенных пунктов в составе сельсовета.

3 Анализ использования территории Гражданцевского сельсовета северного района Новосибирской области

3.1 Природные условия и ресурсы

Климат

Климат района имеет выраженный континентальный характер с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, обусловленный расположением территории в центре материка с характером рельефа юго-востока Западно - Сибирской равнины.

Район расположен на северо-западе Новосибирской области. Граничит с Кыштовским, Венгеровским, Куйбышевским и Убинским районами Новосибирской области, а также Томской областью. По территории района протекают реки Тара и Тартас. Территория района по данным на 2008 год — 1554,8 тыс. га (самый большой район в области), в том числе сельхозугодья — 140,9 тыс. га (9,1% всей площади). В районе имеются большие запасы нефти, торфа, сапропели, древесины. Животный мир района разнообразен. Ведётся разработка Верх-Тарского и Мало-Ичского месторождения нефти.

Климат континентальный, средняя температура января от -16 на юге, до -20 в северных районах. Средняя температура июля +18 +20.Средняя годовая температура воздуха-0,2. Абсолютный максимум +37, минимум -51 .

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода-178, теплого -188, безморозного – 120 дней.

Годовое количество осадков 425 мм, из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает 330 мм осадков, в период с ноября по март-95мм. 86 безоблачных дней в году, 67 - со сплошной облачностью.

Зима

Зима довольно суровая ввиду влияния азиатского антициклона: суровые холода и устойчивый снежный покров, сохраняющийся на протяжении всего сезона. Такая погода усугубляется порывистыми ветрами и метелями, поэтому сибирская зима кажется большим испытанием не только для иностранных гостей, но и для жителей других регионов России. Порой морозы доходят до -40 °C.

Весна

Весна поздняя. Целый март ещё лежит снег. Возможны кратковременные оттепели, однако заморозки не заставляют себя долго ждать. Фактически весна длится только два месяца, наступая в апреле. Нельзя исключать вероятность снежных метелей. Но, как правило, это время распутицы, когда тают снега и бегут ручьи. В мае существенно теплеет, пробивается первая трава, а на деревьях распускаются молодые гофрированные листочки. Однако град, грозы и шквалистые ветры – то, к чему нужно быть готовым в этом месяце.

Лето

Лето можно охарактеризовать как сдержанно тёплое. Даже в июле, наиболее жарком месяце в году, ночи продолжают оставаться холодными. Так что о тёплых летних вечерах новосибирцам ничего не известно. Летом открывается пляжный сезон, но вода довольно бодрит. Возле водоёмов много мошек и комаров, не лишним будет обзавестись хорошим репеллентом. С середины месяца начинают «частить» ливневые дожди, сопровождаемые грозами (обычно после полудня). Погодный фон августа схож с погодными условиями июня – солнце уже не припекает, а приятно согревает.

Осень

Осень характеризуется довольно солнечной погодой, именуемой «бабьим летом». Но длится оно не более 2-х недель, после чего отмечается похолодание и повышенный уровень влажности, а в начале октября по ночам уже возможны заморозки. Как правило, в середине осени выпадает первый снег, и всё чаще погода «выдаёт» минусовые температуры. Ноябрь ввиду сильных холодов целиком и полностью причисляется к зимнему месяцу.

Рельеф

Основные этапы развития рельефа:

Палеозойская эра. На месте современной территории области к концу эры сформировался горный рельеф.

Мезозойская эра. Интенсивность поднятий уменьшается, продолжается разрушение и выравнивание горного рельефа. Западная часть области с юрского времени испытывает опускание, территория затапливается морскими водами, и происходит накопление морских осадочных пород.

Кайнозойская эра. Вся поверхность испытывает поднятие, освобождение от морских вод

В результате преобладающих процессов опускания и мощного накопления морских, речных и озёрных отложений сформировался низменный рельеф платформенных равнин с глубоким залеганием фундамента.

Территория испытывает медленные поднятия. На изменение рельефа действуют внешние силы: водная и ветровая эрозия. В северных районах, в зоне избыточного увлажнения, где осадков выпадает больше, чем может испариться, интенсивно протекают процессы биогенных форм рельефа. (накопление торфа). Существенное влияние на современное рельефообразование оказывает деятельность человека.

Поверхностные воды

Речная сеть всего района и в частности Гражданцевского сельсовета довольно хорошо развита и принадлежит бассейну Иртыша, формирующая сток с массивов Васюганских болот. Русла рек извилисты, в верховьях их плохо выращенные долины, не имеющие четких границ. На севере – верховье р. Тара общей длиной 806 км- в пределах области на протяжении 574 км с притоками – Большая и Малая Ича. В центральной части – р. Тартас общей длиной 566 км- в пределах района почти 200-километровый отрезок с притоками Калгач, Термяк, Тай-Дас и другими. Р. Тартас, Кама и р. Ича являются притоками р. Омь. Суммарный объем стока рек – около 0,7км3. Р. Тартас судоходен для барж и катеров водоизмещением до 80-100т. Из малых рек бассейна Тартаса используется р. Урез, на которой имеется 7 прудов с общим объемом 0,05 млн. м3, предназначенных для водопоя скота и орошения.

Озёрность менее 1%. Все озера пресные, размещены, главным образом, на юге. На землях лесного фонда ОГУ «Северного лесхоза» расположено 48 водоемов с площадью 5 га и выше. Наиболее крупные озера района – Кырчик, Тенис и Кротово.

Подземные воды

Подземные воды в районе изучены до глубины 2900м. Пресные воды распространены повсеместно до глубины 250м, минеральные повсеместно – с глубины 650м. В толще породы выделяется до 13 водоносных горизонтов (р.Тара, р. Тартас; федосовской, каргатской, бещеульской абросимовской, журавской, новомихайловской, атлымской свит и т.д.). Район достаточно богат по ресурсам пресных подземных вод, их суммарные прогнозные ресурсы составляют 450 тыс.м3/сут.

Для водоснабжения эксплуатируются преимущественно неглубокозалегающие неогеновые водоносные горизонты. В районе действуют 184 скважины с общим водоотбором 3,1 тыс. м3 /сут. (данные на 1996 год). По суммарному модулю ресурсов пресных подземных вод (на 1 кв.км площади) и по возможной производительности водозаборов из групп скважин, выделяется два гидрогеологических района с разными условиями водоснабжения.

Большой проблемой является несоответствие гигиеническим требованиям по содержанию железа, мутности, цветности питьевая вода в селах района, что пагубно влияет на здоровье населения.

Почвенный покров

Характерная особенность территории - её исключительно высокая заболоченность, наибольшая в области. Огромные массивы болот занимают сплошь водораздельные поверхности рек Тары и Тартаса. Южнее в подтайге преобладают травяно-моховые болота с островами рямов. Большая часть почв - болотные.

Северная часть района - южная тайга, южная - подтаежная (подзона мелколиственных лесов). Луговая растительность распространена в основном в южной части района на месте вырубленных лесов и по долинам рек. Рельеф территории района, в целом, ограниченно благоприятный для ведения сельскохозяйственного производства и организации всех видов промышленного, производственного и гражданского строительства и массового отдыха населения.     Стоит отметить, что южная часть района имеет лучшие характеристики рельефа для ведения сельского хозяйства, всех видов строительств и отдыха, чем северная.

Полезные ископаемые

В Новосибирской области открыто 9 месторождений нефти. Новосибирскими геологами в 1962 году было открыто первое месторождение нефти – Межовское на северо-западе области в Северном административном районе.

Межовское месторождение нефти приурочено к меловым отложениям, а также установлена нефтеносность в коре выветривания. Промышленного значения не имеет. Однако это открытие подтвердило перспективность нефтеносности южных районов Западно-Сибирской равнины.

3.2 Анализ землепользования

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли населённых пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п. 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий». На территории Гражданцевского сельсовета находится 3 населенных пункта, занимающих площадь 86252.72 га.

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой населённого пункта и выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, ранее предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям. В нее обычно входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границами населённых пунктов.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. № 33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со ст. 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий относятся:

- особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков), а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные значения;

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;

- земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

Земли лесного фонда

Согласно ст. 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством. Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается настоящим Земельным кодексом и лесным законодательством.

Земли лесного фонда на территории поселения, согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, занимают 33% от площади всей территории Гражданцевского сельсовета всей территории.

Запасы деловой древесины на территории поселения не велики, есть рентабельные для разработки участки березового и осинового леса, но массивы расположены на значительном удалении от транспортных путей, что сильно снижает их привлекательность для лесозаготовителей.

Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 были внесены принципиально новые изменения и в положения Земельного кодекса РФ, регламентирующие состав земель водного фонда и порядок установления границ земель водного фонда.

Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется настоящим Земельным кодексом и водным законодательством.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда (земель федерального уровня собственности) исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Водного кодекса РФ.

Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса находятся в пойменной части среди земель сельскохозяйственного назначения.

Анализ земель на территории поселения показал невозможность точного подсчета площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет.

В границы поселения входят земли различных категорий в соответствии со сведениями ЕГРН и государственного лесного реестра. На основании данных приведенных в действующем генеральном плане, общая площадь земель сельсовета составляет 86252.72 га.

Анализ земель на территории поселения показал невозможность точного подсчета площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет.

В таблице 2 представлен баланс земель в границах муниципального образования по категориям земель.

Таблица 2. – Баланс земель в границах сельского поселения по категориям земель

| № п/п | категория земель | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14831,0 | 99,30 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 226,299 | 0,27 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 91,557 | 0,11 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0,00 |
| 5 | Земли лесного фонда | 0 | 0,00 |
| 6 | Земли водного фонда | 280,74 | 0,33 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0,00 |
| 8 | Категория земель не установлена | 0 | 0,00 |

3.3 Современное состояние и планировочная структура населенных пунктов

Гражданцевский сельсовет входит в состав Северного района Новосибирской области, граничит с административным центром Северного района село Северное, также с Вех-Красноярским сельсоветом Северного района. В состав Гражданцевского сельсовета входят 3 населенных пункта: с. Гражданцево, д. Ударник, с. Малиновка.

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории.

Территория Гражданцевского сельсовета находится в северо-западной части территории Северного района Новосибирской области, в составе Куйбышев-Барабинского внутриобластного планировочного района. Согласно Схеме территориального планирования Новосибирской области Куйбышев-Барабинский внутриобластной планировочный район, с Куйбышев-Барабинским межрайонным центром первого ранга включает в себя восемь муниципальных районов – Куйбышевский, Барабинский, Здвинский, Северный, Кыштовский, Венгеровский, Чановский, Убинский.

Муниципальные образования в составе планировочного района хорошо дополняют друг друга. В зону влияния урбанизированного кластера попадает большая территория – 71465,8 га. Зона непосредственного влияния Куйбышева-Барабинска ограничивается 1,5 часовой доступностью (групповая система расселения), для остальной территории центр выполняет функцию базового центра социально-культурного обслуживания.

Главной планировочной осью, пересекающей территорию сельсовета с запада на восток, является автомобильная дорога, которая связывает большинство населенных пунктов сельсовета с центром района с. Северным.

Территории сильно заселены, доля сельскохозяйственных угодий постепенно уменьшается в связи с зарастанием лесной растительностью, лесные участки занимают площадь 28406,43га, что составляет 33 % всей территории.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 9311,71 га, что составляет около 11 % всей территории.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения занимают площадь 161,38, что составляет около 0,2 % всей территории.

Современное состояние и планировочная структура населенного пункта с. Гражданцево

Село Гражданцево является административным центром МО «Гражданцевское сельское поселение».

В селе Гражданцево в центральной части населенного пункта сосредоточены основные объекты социального и коммунально-бытового обслуживания населения, такие как: здание Администрации Гражданцевского сельсовета, Гражданцевский сельский дом культуры, Фельдшерско-акушерский пункт, магазин, а также общая среднеобразовательная школа, и как следствие, жилая застройка, которая представлена малоэтажным строительством, сосредоточена вокруг этой общественной территории.

Инженерная инфраструктуры села Гражданцево представлена сетью водопровода по основным улицам населенного пункта, водозаборными скважинами и трансформаторными подстанциями, сетью теплоснабжения и главным источником тепловой энергии – котельной.

В северо-восточной части села находится почтовое отделение – «Почта России», а также на территории населенного пункта, в его центральной части, расположены узел связи и вышка телекоммуникационной и сотовой связи.

В западной части села расположено кладбище.

Через населенный пункт проходит автодорога «Венгерово-Минино-Верх-Красноярка-Северное».

За границей населенного пункта на расстоянии примерно в 330 метров на юго-восток расположена свалка бытовых отходов.

Вдоль северной границы населенного пункта проходит р. Тартас, вследствие чего, практически вся жилая территория в северной части села находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе.

Новое жилищное строительство планируется на свободных территориях в южной части населенного пункта.

Современное состояние и планировочная структура населенного пункта д. Ударник

Деревня Ударник расположена северо-западнее с. Гражданцево на р. Тартас, вследствие чего, жилая территория южной части границ населенного пункта находится в прибрежной полосе и водоохраной зоне. Застройка представлена одноэтажными жилыми домами различной степени износа.

Социальная инфраструктуры представлена основной общеобразовательной школой, зданием ФАПа и магазином.

Инженерная инфраструктура представлена сетью водопровода, водозаборной скважиной и трансформаторными подстанциями.

За границей населенного пункта в северной части расположена свалка бытовых отходов и кладбище.

Современное состояние и планировочная структура населенного пункта д. Малиновка

Деревня Малиновка расположена северо-западнее деревни Ударник и, соответственно, с. Гражданцево.

Практически вся территория представлена жилой застройкой. Социальная инфраструктура в населенном пункте отсутствует.

На территории деревни Малиновка находится трансформаторная подстанция.

За границей населенного пункта в восточной части расположено кладбище, а в северной части от населенного пункта расположена свалка бытовых отходов.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

В настоящее время в Гражданцевском сельсовете выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов.

Жилая зона

Жилая зона определяется в границах населенных пунктах по фактическому использованию и, в основном, состоит из такого типа застройки, как - жилые дома усадебного типа с земельными участками.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения административных зданий, объектов общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности, объектов здравоохранения и социальной защиты, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Зона инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инфраструктуры, в том числе для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, теплоснабжения, связи, также территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры

В зону транспортной инфраструктуры входят улицы, переулки, проезды и иные коммуникационные территории, ограниченные красными линиями, а также объекты транспортной инфраструктуры: стоянки, парковки, автобусные станции и остановки, автотранспортные предприятия и т.д.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона кладбищ

Зона кладбищ является зоной специального назначения и предназначена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, действующих норм и правил.

Зона складирования и захоронения отходов

В состав территорий зоны складирования и захоронения отходов включаются земельные участки для хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов (свалки ТБО, ЖБО).

3.4 Экономическая база

Основным видом экономической деятельности в поселении является сельское хозяйство и предприятия торговли.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности. На территории Гражданцевского сельсовета находится 226 личных подсобных хозяйств. Гражданцевский сельсовет располагает сельскохозяйственными угодьями общей площадью 9311,71га, в структуре которых наибольший удельный вес занимают сенокосы (15,59%), пашни (3,41%) и пастбища (5,1%).

Личные подсобные хозяйства занимаются в основном выращиванием овощей, картофеля и производством молока. Устойчивому снижению привлекательности ЛПХ объективно способствуют трудности при заготовке кормов, сбыте продукции. ЛПХ сегодня не приходиться рассматривать как сектор реальной экономики, поскольку продукция, которая в нем производится, идет не на продажу, а в основном на личное потребление граждан.

Торговля и общественное питание

Сфера торговли и общественного питания относится к числу основных видов экономической деятельности и играет существенную роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли и общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.

На начало 2023 г. на территории Гражданцевского сельсовета действовало 2 точки торговли ИП Бакун В.И.

Развитие торговли и общественного питания и насыщение рынка товарами повседневного спроса невозможно без развития общей социально-экономической инфраструктуры сельсовета и особенно ключевых видов экономической деятельности – сельского хозяйства и промышленного производства.

Лесное хозяйство

Лесное хозяйство осуществляет изучение, учёт, воспроизводство и выращивание лесов, охрану их от пожаров, вредителей и болезней, регулирование пользования лесом в целях удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине и другой лесной продукции при сохранении защитных и биорегулирующих функций леса, организацию использования лесов в рекреационных и других специальных целях.

На территории Гражданцевского сельсовета граждане осуществляют заготовку и сбор валежника для собственных нужд, во всем остальном, лесное хозяйство регулируется деятельностью лесного кодекса, в частности, лесного фонда и лесничеств, и специальных соответствующих органов, и служб.

3.5 Население

Важнейшей составляющей, характеризующей уровень развития социальной системы муниципального образования, является демографическая обстановка. К числу основных показателей, определяющих демографическую ситуацию, относятся: динамика численности населения, показатели его естественного и механического прироста (убыли), общие коэффициенты рождаемости, смертности, динамика половозрастной структуры населения, динамика численности рабочей силы, занятых и безработных. Анализ вышеуказанных показателей позволит получить целостную картину о демографической ситуации, сложившейся в Гражданцевском сельсовете (Таблица 3).

На территории сельсовета размещены три населенных пункта. Общая численность постоянного населения на 01.01.2023 г. составила 470 человека. Занимая 5,48% территории Северного района, муниципальное образование концентрирует около 6,49 % его населения.

Таблица 3. – Демографические сведения

| Показатели | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Гражданцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число умерших | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Выбывшие | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прибывшие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ударник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Число умерших | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Выбывшие | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15 | 4 |
| Прибывшие | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| село Гражданцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Число умерших | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| Выбывшие | 8 | 23 | 0 | 14 | 29 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 |
| Прибывшие | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 |

Демографические процессы в Гражданцевском сельсовете соответствуют общим характерным для Новосибирской области тенденциям. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость, высокая смертность, ухудшение здоровья населения, а также миграционные процессы.

Демографическая ситуация в Гражданцевском сельсовете в течение анализируемого периода отличалась неблагоприятным соотношением основных возрастных категорий. Динамика изменения возрастного состава населения была отрицательной: уменьшалась доля лиц моложе трудоспособного возраста на фоне повышающегося удельного веса лиц пенсионного возраста. Преобладание в общей численности населения лиц трудоспособного возраста объясняется его механическим приростом, так как именно эта категория населения наиболее мобильна.

Соотношение основных возрастных категорий в Новосибирской области в целом практически совпадает с показателями по сельсовету. Отличие состоит в том, что доля лиц старше трудоспособного возраста в среднем по сельсовету еще более значительна и превышает соответствующий показатель в области. Доля лиц в детском возрасте в муниципалитете ниже, чем в области.

3.6 Жилищный фонд

Состояние жилищного фонда позволяет оценить уровень развития социальной системы территории. К наиболее важным показателям относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда на начало 2023г. составила 10,9 тыс. м2. Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека – 31,34 м2.

Основной целью жилищной политики является обеспечение жителей качественным жильем путем создания предпосылок для жилищного строительства, обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем, формирование необходимой инженерной инфраструктуры.

3.7 Социальная инфраструктура

Учреждения культурно-бытового обслуживания обеспечивают комфортность проживания. В настоящее время уровень развитости сети обслуживания в сельсовете не удовлетворяет нормативным требованиям.

Учреждения образования

Сфера образования поселения представлена 1 средней общеобразовательной школой в с. Гражданцево на 216 мест. Состояние объекта удовлетворительное. Детский сад в с. Гражданцево на 40 мест.

Обеспеченность населения учебными местами общеобразовательной школы удовлетворяет потребностям. Нормативная ёмкость учреждения выше фактической посещаемости.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей Гражданцевского сельсовета осуществляется посредством ФАП.

Емкость медицинского учреждения соответствует нормативным показателям.

Учреждения культуры и искусства

В сфере культуры и искусства функционирует Гражданцевский СДК и две библиотеки.

Физическая культура и спорт

Физкультурно-спортивные сооружения в сельсовете представлены пришкольным спортивным залом и открытыми площадками.

Учреждения торговли и общественного питания

На территории Гражданцевского сельсовета на 2023 год существует 2 предприятия торговли. Учреждений общественного питания на территории сельсовета нет.

3.8 Транспортная инфраструктура

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.  Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью районного центра. Гражданцевский сельсовет имеет достаточно выгодное географическое положение и высокий уровень транспортной доступности по отношению к центру района.

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребностям участников движения. Сеть представлена дорогами III, IV технической категории с асфальтобетонным и переходным покрытием.

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дорога регионального значения 50 ОП РЗ 50К-04, Куйбышев – Северное, 50 ОП РЗ 50К-26 Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. Сельсовета).

Дороги местного значения представлены внутрихозяйственными дорогами полевыми и лесными дорогами.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности МО Гражданцевский сельсовет, составляет 7,5 км, общая протяжённость дорожной сети на 2023 год составляет 301,58 км. Плотность дорожной сети составляет 0,35 км/ км2.

Таблица 4. – Дорожные сети

| Наименование дороги | Протяжен-ность, км | Тип покрытия |  | Текущее транспортно-эксплуатационное состояние а/д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С твердым покрытием переходного типа | С грунтовым покрытием |  |
| Гражданцевский сельсовет | 7,5677 | 6,1087 | 1,459 |  |
| с. Гражданцево ул.Центральная | 1,426 | 1,426 |  | хорошее |
| с. Гражданцево ул. Зеленая | 0,791 | 0,791 |  | хорошее |
| с. Гражданцево ул. Набережная | 1,388 | 1,388 |  | хорошее |
| с. Гражданцево ул.Лесная | 0,475 | 0,475 |  | хорошее |
| д. Ударник ул. Центральная | 1,48 | 1,48 |  | неудовлетворительное |
| д. Ударник ул. Зеленая | 0,299 |  | 0,299 | неудовлетворительное |
| д. Ударник ул. Школьная | 0,5487 | 0,5487 |  | хорошее |
| д. Малиновка ул. Центральная | 1,16 |  | 1,16 | удовлетворительное |

Сеть дорог Гражданцевского сельсовета можно охарактеризовать как недостаточно развитую. Дорожная сеть сложилась таким образом, что сообщение центра сельсовета с другими сельсоветами возможно только с использованием единственной автодороги «Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)». Пассажирские перевозки осуществляет ОАО АТП «Северное».

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

На территории Гражданцевского сельсовета железнодорожный и воздушный транспорт отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция – Барабинск находится на расстоянии 150 км. Р. Тартас не судоходная.

3.9 Коммунальная инфраструктура

Водоснабжение

В районах Новосибирской области подземные воды являются практически единственным источником для хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения, водопоя скота.

Для водоснабжения потребителей эксплуатируются преимущественно неглубокозалегающие неогеновые водоносные горизонты.

В геологическом отношении территория Гражданцевского сельсовета расположена в пределах юго-восточной части Заподно - Сибирской плиты, в геоморфологическом - в пределах Восточно - Барабинской денудационно-аккумулятивной равнины.

Эксплуатационная производительность водозаборных сооружений из 7 скважин, в с. Гражданцево 85м3/сутки, в д. Ударник 60м3/сутки, в д. Малиновка 5м3/сутки. Также во всех населённых пунктах есть водонапорные башни.

Таблица 5. – Показатели водопотребления поселения

| Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление всего | м3/сут. | 1475,50 |
| в том числе: |  |  |
| на хозяйственные нужды | м3/сут. | 1371,80 |
| на производственные нужды | м3/сут. | 103,70 |
| Среднесуточное водопотребление на одного человека | м3/сут. | 0,098 |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует.

Водоотведение жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

Источником централизованного теплоснабжения является угольная котельная с двумя котлами. Котельная отапливает школу, детский сад, администрацию, клуб и один жилой дом (72 м2).

Схема теплоснабжения - закрытая 2-х трубная.

Таблица 6. – Теплоснабжение Гражданцевского сельсовета

| Наименование предприятия | Адрес котельной | № котла | Марка котла | Мощность котла, МВт (Гкал/ч) | Тип котла (водотрубный / жаротрубный) | КПД котла, % не менее | нормативный расход топлива, кг/ч | дата производства котла | Производитель котла | Адрес производителя котла |  |  | Марка угля (ДР, ДО и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «ЖКХ «Северное» | с. Гражданцево, ул. Центральная 37б | 1 | Котел Квр 0,39 Мвт ОУР | 0,39(0,3) | водотрубный | 80 | 131 | 2008 | ООО ПО «Сибкотломаш» |  | 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Трактовая д.50в | ДГР |  |
|  |  | 2 | Котел Квр 0,63 Мвт ОУР | 0,63(0,5) | водотрубный | 80 | 131 | 2022 | ООО ПО «Сибкотломаш» |  | 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Трактовая д.50в | ДГР |  |

В индивидуальном жилом секторе поселения используются локальные источники отопления, работающие на твердом топливе – преимущественно, дрова. Топливо завозится в необходимом объеме.

Электроснабжение

Электроэнергия подаётся в сельское поселение по высоковольтным линиям напряжением 10 киловольт от ПС 110/35/10 кВ «Полярная» по воздушным линиям электропередач 10 кВ. На территории сельсовета расположены 7 трансформаторных подстанций.

Таблица 7. – Электроснабжение Гражданцевского сельсовета

| № п./п. | Диспетчерский номер ТП | Мощность, кВа | Адрес | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ-400 | 400 | с. Гражданцево, 2шт. | 25 |
| 2 | ТМ-250 | 250 | с. Гражданцево, 2шт. | 25 |
| 3 | ТМ-160 | 160 | с. Гражданцево, 1шт. | 25 |
| 4 | ТМ-100 | 100 | с. Гражданцево, 2шт. | 25 |
| 5 | ТМ-400 | 400 | д.Ударник,1шт. | 25 |
| 6 | ТМ-250 | 250 | д.Ударник,2шт. | 25 |
| 7 | ТМ-100 | 100 | д.Малиновка.2шт. | 25 |

Протяженность воздушных и кабельных распределительных линий 10 кВ на территории сельсовета – 14,82 км.

Газоснабжение

Территория Гражданцевского сельсовета не газифицирована.

Организация ритуальных услуг

На территории сельсовета расположено три кладбища.

Таблица 8. – Характеристики кладбищ на территории Гражданцевского сельсовета.

| № | Наименование муниципального образования | Наименование кладбища | Место нахождения | Кадастровый номер | Правообладатель | Площадь, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | кладбище с. Гражданцево | с. Гражданцево Северный район Новосибирская область | 54:21:021901:51 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | 0,4677 |
| 2 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | кладбище д. Ударник | д. Ударник Северный район Новосибирская область | 54:21:021801:89 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | 0,5117 |
| 3 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | кладбище д. Малиновка | д. Малиновка (участок расположен за чертой населенного пункта деревни Малиновка) Северный район Новосибирская область | 54:21:023801:99 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | 0,569 |

Организацию ритуальных услуг осуществляет ИП Бобарыкин В.А.

Складирование и захоронение отходов

На территории Гражданцевского сельского поселения действуют три свалки твердых бытовых отходов, расположенных на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов, информация о которых представлена в таблице 9.

Таблица 9. – Характеристики свалок ТБО на территории Гражданцевского сельсовета, согласно сведениям ЕГРН.

| № | Наименование муниципального образования | Наименование | Адрес | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Площадь, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | Место складирования бытовых отходов (свалка) | Новосибирская область, р-н Северный, с. Гражданцево, участок расположен на расстоянии 500 метров южнее села Гражданцево, с правой стороны трассы Гражданцево-Северное | 54:21:021901:52 | для размещения мест складирования бытовых отходов | 0,4 |
| 2 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | Место складирования бытовых отходов (свалка) | Новосибирская область, р-н Северный, участок расположен на расстоянии 400 метров севернее д. Ударник, с правой стороны трассы Ударник-Малиновка | 54:21:021801:90 | для размещения мест складирования бытовых отходов | 0,3 |
| 3 | Гражданцевский сельсовет Северного района Новосибирской области | Место складирования бытовых отходов (свалка) | Новосибирская область, р-н Северный, участок расположен на расстоянии 500 метров севернее д. Малиновка | 54:21:021701:54 | для размещения мест складирования бытовых отходов | 0,2 |

3.10 Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

3.11 Зоны с особыми условиями использования

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Виды зон с особыми условиями использования территории представлены в ст. 105 ЗК РФ.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

В границах зон с особыми условиями использования территорий ограничивают или запрещают размещение и использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости и ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Охранные зоны объектов электроэнергетики

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах

Организацию ритуальных услуг осуществляет ИП Бобарыкин В.А.

На территории Гражданцевского сельского поселения действуют три свалки твердых бытовых отходов, расположенных на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов.

Охранные зоны устанавливаются:

–	вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 150 и 220 кВ – 25 м, 300, 500, +/-400 кВ – 30 м;

–	вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

–	вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

–	вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

–	вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

На карте «Карта функциональных зон Гражданцевского сельсовета, совмещенная с картой зон с особыми условиями использования территории» отображены охранные зоны объектов электроэнергетики.

В настоящее время на территории поселения установлены следующие охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:

Таблица 10. – Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

| Кадастровый номер | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства |
| --- | --- |
| 54:21-6.19 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ фидер 1а Верх-Красноярка 20км; ВЛ-10 кВ фидер 1а от п/ст Верх-Красноярка 10.6км" |
| 54:21-6.482 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 1А41 Малиновка 160кв" |
| 54:21-6.79 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 1а1 ф.1, ф.2 Малиновка" |
| 54:21-6.234 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 1А1 Малиновка 100кв" |
| 54:21-6.112 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 1а40 ф.1, ф.2, ф.3 Ударник" |
| 54:21-6.106 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 1а4 ф.1, ф.2 Ударник" |
| 54:21-6.413 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 1А40 Ударник 100кв" |
| 54:21-6.284 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 1а4 Ударник 400кв" |
| 54:21-6.217 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 1аЗ1 ф.2, ф.3, ф.4 Ударник" |
| 54:21-6.468 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 1АЗ1 Ударник 250кв" |
| 54:21-6.463 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5с12 Гражданцево фЗ клуб 2.2км" |
| 54:21-6.91 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5сЗ1 ф.1, ф.2, ф.3 Гражданцево" |
| 54:21-6.289 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5с12 Гражданцево ф1 магазин 0.16к" |
| 54:21-6.307 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5с12 Гражданцево ф2 село 0.44км" |
| 54:21-6.86 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5с1З ф.1, ф.2 Гражданцево" |
| 54:21-6.47 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ фидер 5с Полярная 12км; ВЛ-10 кВ фидер 5с Гражданцево выпаса 1км" |
| 54:21-6.356 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5с55 ф.1, ф.2 Гражданцево" |
| 54:21-6.389 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 5С12 Гражданцево 160кв" |
| 54:21-6.442 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 5СЗ1 Гражданцево 250кв" |
| 54:21-6.61 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5с15 ф.1, ф.2 Гражданцево" |
| 54:21-6.478 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 5с15 Гражданцево 100кв" |
| 54:21-6.322 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 5С1З Гражданцево 63кв " |
| 54:21-6.66 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от ТП 5С47 с.Граж- данцево ф.2" |
| 54:21-6.421 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 5с47 Гражданцево" |
| 54:21-6.124 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-0,4 кВ от КТП 5с27 ф.1, ф.2 Гражданцево" |
| 54:21-6.293 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/0,4 кВ 5С27 Гражданцево 250кв" |
| 54:21-6.14 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Линия электропередачи ЛЭП-35 кВ 35-45 Полярная-Шипицино" |
| 54:21-6.51 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП -110 кв З-40 Полярная-Биаза" |
| 54:21-6.5 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Электросетевой комплекс "ЛЭП-110 кВ 3-39 БТЭЦ-Полярная с отп. к ПС "Сергино" |

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

–	75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

–	50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

–	25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

–	100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

–	150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

В настоящее время на территории сельсовета придорожные полосы не установлены.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

Охранные зоны установлены для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

–	устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

а) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2,0 метра с каждой стороны;

б) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3,0 метра и от контуров заземления не менее чем на 2,0 метра;

–	создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

а) при высоте насаждений менее 4,0 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2,0 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

б) при высоте насаждений более 4,0 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3,0 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

в) вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6,0 метров (по 3,0 метра с каждой стороны от кабеля связи);

–	все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На карте «Карта функциональных зон Гражданцевского сельсовета, совмещенная с картой зон с особыми условиями использования территории» отображены охранные зоны линий и сооружений связи.

Таблица 11. – Охранные зоны объектов линий связи

| Кадастровый номер | Охранные зоны объектов линий связи |
| --- | --- |
| 54:21-6.1 | Охранная зона "Строительство волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Венгерово - Северное - Кыштовка" |
| 54:21-6.729 | Строительство ВОЛС РМ8 - Гражданцево, Северный район |

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В настоящее время на территории сельсовета охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением не установлены.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

На территориях населённых пунктов при отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Таблица 12. – Размер водоохранных зон и прибрежных полос рек Гражданцевского сельсовета

| № п/п | Название водного объекта | Ширина водоохраной зоны/ реестровый номер | Ширина прибрежной защитной полосы/реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Тартас | 200м/ 54:00-6.419 | 200м/ 54:00-6.418 |

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) 	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) 	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) 	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) 	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) 	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) 	хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) 	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) 	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) 	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) 	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) 	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) 	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) 	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в п. 1 ч. 16 ст. 65 Водного кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса ограничениями запрещаются:

1) 	распашка земель;

2) 	размещение отвалов размываемых грунтов;

3) 	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На карте «Карта функциональных зон Гражданцевского сельсовета, совмещенная с картой зон с особыми условиями использования территории» отображены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

–	вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

–	вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

–	по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

–	в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом, водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

–	от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

–	от водонапорных башен – не менее 10 м;

–	от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

–	при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

–	при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на территории сельсовета не установлены.

Зоны затопления и подтопления

В соответствии с ч. 5 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах таких зон.

Работы по определению границ зон затопления, подтопления выполняются в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». Согласно настоящему нормативному документу границы зон затопления, подтопления определяются в отношении следующих территорий:

1) Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности;

2) Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

Зоны затопления и подтопления на территории сельсовета не установлены.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (СЗЗ)

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Регламенты использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов на территории сельсовета не установлены.

Охранные зоны газораспределительных сетей

Устанавливаются правила охраны и режим использования в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.

3.12 Состояние окружающей среды

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства:

- автопарк;

- печи в жилых домах, отапливающихся дровами.

К динамическим (передвижным источникам) относятся: транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы).

Действующим генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах;

- совершенствование технологических процессов: переход на передовые ресурсосберегающие безотходные или малоотходные технологии, установка нового современного оборудования, что открывает широкие перспективы экологизации производства;

- контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения неорганизованных выбросов путем создания стационарных пунктов по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием воздушного бассейна;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, клен американский, ива белая, бузина красная, жимолость татарская;

- организация в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий зоны запрещения нового жилищного строительства с последующим озеленением указанных зон;

- при размещении новых промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства необходимо строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (разрывы) между предприятиями и населенными пунктами, максимально сохраняя на этой территории естественную зеленую зону;

- развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;

- предупреждение пожаров.

3.13 Результаты градостроительного анализа

Из проведенного градостроительного анализа территории Гражданцевский сельсовет можно выявить следующие проблемы:

- Недостаточный уровень благоустройства усадебных жилых домов ввиду отсутствия в части жилой застройки сетей водоснабжения, водоотведения;

- Высокий процент износа жилых домов.

- Недостаточное развитие социальной инфраструктуры;

- Недостаточное развитие транспортного обслуживания населения.