Утверждены решением сессии

Совета депутатов Северного сельсовета

от 30.092010  № 3

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Села Северного Северного сельсовета Северного района

Новосибирской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

Градостроительное зонирование – зонирование территории села в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления Северного сельсовета и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые дома на 1-2 квартиры  с приусадебным земельным участком.

Строительные намерения заявителя – планируемое строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев незначительных изменений и улучшений недвижимости, когда законодательством не предусмотрено получение разрешения на строительство.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

Технические условия – информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Формирование земельного участка – индивидуализация земельного участка как объекта недвижимости посредством: 1) подготовки проекта границ земельного участка и установления границ на местности; 2) определения разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом той зоны, в которой этот участок расположен; 3) определения технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства – мероприятия, включающие в себя: 1) подготовку документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания); 2) выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры; 3) осуществление строительства.

Линейные объекты – сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

- Настоящие Правила разработаны на основании Конституции РФ, Гражданского,

Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации и других действующих федеральных законов, законов Новосибирской области, Устава Северного сельсовета и нормативных правовых актов в области градостроительства.

2. Настоящие Правила являются нормативным правовым актом администрации Северного сельсовета и регламентируют  градостроительную деятельность на территории Северного сельсовета.

3. Цель настоящих Правил состоит в создании условий для планировки территории

Северного сельсовета, сохранение окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц.

4.Настоящие  Правила действуют на территории Северного сельсовета в пределах его черты  (границы). Они обязательны для исполнения  всеми органами Северного сельсовета,  должностными, физическими и юридическими  лицами, участвующими в процессе градостроительной деятельности независимо от организационно-правовых форм собственности и гражданства.

Статья 3.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

1. Инициировать  внесение изменений в Правила могут органы     исполнительной власти РФ, Новосибирской  области, органы местного самоуправления Северного района  Северного сельсовета, физические и юридические лица по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом.

2. Предложения о внесении изменений   в Правила поступают в комиссию, состав и порядок работы которой утверждает глава Северного сельсовета.

3.Комиссия в течение 30 дней со дня поступления заявлений должна подготовить  заключение с рекомендациями о внесении изменений в Правила или отклонении предложения.

4. Глава Северного сельсовета с учетом рекомендаций комиссии в течение 30 дней  принимает решение о подготовке проекта  о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений и направляет копию  такого решения заявителю.

5. В случае принятия главой Северного сельсовета  решения о подготовке проекта изменений в Правила, данное решение должно быть опубликовано в течение 10 дней после подписания.

6. Администрация   Северного сельсовета осуществляет проверку проекта изменений Правил  на соответствие требованиям технических регламентов, генерального плана поселения, схемы территориального планирования.

7. По результатам проверки проект изменений в Правила направляется либо на доработку, либо главе Северного сельсовета для проведения публичных слушаний.

8. Глава Северного сельсовета при получении проекта изменений в Правила в десятидневный срок принимает решение о проведении публичных слушаний.

9. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменений в Правила  составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта.

10.По итогам слушаний протокол слушаний и заключение комиссии об  их результатах предоставляется главе Северного сельсовета, который в десятидневный срок принимает решение о доработке проекта изменений или направляет его в Совет депутатов   Северного сельсовета для утверждения.

11. Правила землепользования и застройки после  их утверждения  в новой редакции Советом депутатов Северного сельсовета  Северного района Новосибирской области подлежат опубликованию.

12. Физические и юридические лица вправе оспорить внесение в Правила изменения в судебном порядке.

13. Основанием для внесения изменений в Правила является:

а) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схемам территориального планирования территории  в случае внесения в них изменений;

б) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

Статья 4. Цели Правил застройки

Целями Правил землепользования и застройки (далее – Правил застройки) являются:

- создание условий для устойчивого развития территории села Северного, сохранения окружающей среды:

- создание условий для планировки территории Северного сельсовета;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки

1. Настоящие Правила являются открытыми для физических и юридических лиц.

2. Администрация Северного сельсовета обеспечивает возможность ознакомления с Правилами путем:

- публикации Правил в местных средствах информации.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Правовые акты Северного сельсовета в области землепользования и застройки (кроме генерального плана), принятые до вступления в силу настоящих Правил застройки, применяются в части, не противоречащей им.

Статья 6. Соотношение Правил землепользования и застройки с Генеральным планом села Северного и документацией по планировке территории

1. Правила застройки разработаны на основе Генерального плана села Северного.

В случае внесения изменений в Генеральный план, соответствующие изменения должны быть внесены в Правила застройки.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана села, Правил застройки и не должна им противоречить.

3. Разрешения на строительство, реконструкцию,  выданные до вступления в силу настоящих правил являются действительными.

Статья 7. Полномочия органов  местного самоуправления в области землепользования и застройки

1. К полномочиям представительного органа Северного  сельсовета в области землепользования и застройки относится утверждение изменений в Правила застройки.

2. К полномочиям администрации Северного сельсовета в области землепользования и застройки относится:

-принятие решений о назначении публичных слушаний;

-принятие решения о подготовке проекта изменения в Правила землепользования и застройки;

-руководство Комиссией по землепользованию и застройке;

- утверждение документации по планировке территории;

-принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

-принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- подготовка проекта изменений в Правила застройки;

- внесение изменений в Правила застройки;

- обеспечение разработки документации по планировке территории;

- выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства местного значения по заявлениям физических и юридических лиц;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства объектов капитального строительства местного значения по заявлениям физических и юридических лиц;

- другие полномочия.

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользованию и застройке села Северного (далее – Комиссия) формируется в целях обеспечения требований настоящих Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, определяемом действующим законодательством на основании Положения о комиссии, которое утверждается главой Северного сельсовета. Состав комиссии определяется Положением о комиссии, с обязательным включением в нее представителей отраслевых органов администрации Северного района и органов местного самоуправления села Северного, курирующих вопросы имущественных правоотношений, отношений в сфере архитектуры и градостроительства, а также вопросы экономики и инвестиционных процессов.

3. Полномочия Комиссии:

- организует проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- готовит рекомендации главе Северного сельсовета о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений;

- запрашивает необходимую информацию для реализации своих полномочий;

- подготавливает заключения главе Северного сельсовета по предложениям о внесении изменений в Правила застройки;

- осуществляет другие полномочия.

Глава 2. Карта градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты

Статья 1. Порядок установления территориальных зон

1. Территориальные зоны установлены с учетом:

1) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом с. Северного;

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с Генеральным планом и документацией по планировке территории с. Северного;

5) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) осям магистралей, улиц, проездов (линиям, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений);

3) границам земельных участков;

4) естественным границам природных объектов;

5) иным границам.

Статья 2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

.1. Территориальные зоны.

  - Территория поселения делится на территориальные зоны, в пределах которых действует градостроительный регламент – в виде разрешенных параметров, видов использования и допустимых изменений земельных участков и иных объектов недвижимости:

Жилая зона – малоэтажная усадебная жилая застройка;

- двухэтажная жилая застройка;

-  общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения.

Общественно-деловая зона – административно-деловая зона;

- культурно-бытовые и торговые учреждения;

- учебно-образовательные учреждения;

- культовые сооружения;

- метеорологическая станция.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- промышленные предприятия;

- коммунально-складские предприятия;

- транспортные предприятия и капитальные гаража;

- объекты энергетики;

- территория  аэропорта;

- предприятия связи.

Зона сельскохозяйственного использования:

- огороды;

- пашни.

Рекреационная зона:

- парки, скверы;

- лесопарки;

- спортивные комплексы и сооружения.

Зона специального назначения:

- водозаборные сооружения;

- кладбище;

- скотомогильник.

Прочие зоны – лесные массивы;

- луга, кустарники, редколесье

- реки и водоемы

- заболоченные территории

1.2. Границы территориальных зон определены в соответствии  с генеральным планом с. Северного, Северного района, Новосибирской области.

1.3. Допустимые изменения объектов недвижимости могут осуществляться только в соответствии с установленным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны.

Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, не соответствующие предусмотренному градостроительному регламенту, могут использоваться  без установления срока приведения их в соответствие с регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

1.4. Запрет на использование земельного участка  и  прочно связанных  с ним   объектов недвижимости  или срок приведения  видов их использования в соответствие с градостроительным регламентом устанавливаются постановлением главы Северного сельсовета  при наличии соответствующих заключений надзорных органов.

1.5. Инженерные коммуникации  и сооружения могут располагаться  в зонах, различных  по своему функциональному назначению, и  на земельных участках различных форм собственности и прав  пользования.

Их эксплуатация  осуществляется  на праве ограниченного пользования земельным участком (сервитут)  в соответствии  с действующим  законодательством.

Градостроительные регламенты.    Жилая зона.

1 Разрешенные виды использования земельных участков и других объектов недвижимости.

.2. Основные виды:

- Для размещения домов индивидуальной жилой застройки:

-для   индивидуального жилищного строительства- 1200 кв.м.,

- для ведения личного подсобного хозяйства- 1200 кв.м.,

- для эксплуатации и обслуживания одноквартирного одноэтажного жилого дома (по фактическому использованию земельного участка)

*  Для размещения домов многоэтажной жилой застройки:

- для размещения малоэтажных жилых домов до 2-х этажей

- для эксплуатации и обслуживания квартиры в многоквартирном жилом доме                        ( по фактическому использованию земельного участка)-

- для  размещения среднеэтажных жилых домов (от 3-х этажей) -

- для размещения многоэтажных жилых домов (более 4-х этажей) -

*Для размещения объектов образования:

- детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы; учреждения профессионального образования.

Общественно-деловые зоны.

Разрешенные виды использования земельных участков и других объектов недвижимости:

- Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли;

- земельные участки ресторанов, кафе, баров;

-  земельные участки рынков;

- земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания;

- земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования;

- земельные участки бань; парикмахерских;

*  Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.

- Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки,  здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

- Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, здания органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, судов.

- земельные участки образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального  и профессионального)

- земельные участки объектов здравоохранения (аптеки, поликлиники, учреждения для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы)

- земельные участки ветеринарных лечебниц.

- земельные участки детско-юношеских спортивных школ

- земельные участки религиозных организаций.

-    земельные участки гидрометеорологической службы

- земельные участки предприятий бытового обслуживания

- земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью

- временные сооружения для обслуживания населения

- культовые объекты

- открытые стоянки автомобилей

- зеленые насаждения

малые архитектурные формы объекты инженерной инфраструктуры

3. Условно – разрешенные виды:

- котельные на жидком и твердом топливе

- АЗС

- гаражи индивидуальные вне пределов земельных участков, находящихся в собственности

4. Вспомогательные виды:

- огороды приусадебные

- общественные уборные

3. Производственные зоны.

3.1. Разрешенные виды использования  земельных участков и других объектов недвижимости.

3.1.1. Основные виды:

- производственные, автотранспортные, складские предприятия

- автостоянки

- автозаправочные станции

- пожарные депо

- аэропорт

- административные здания

- банки

- предприятия розничной торговли (магазины, рынки продовольственных и промышленных товаров)

- предприятия общественного питания

- предприятия бытового обслуживания

- временные сооружения для обслуживания населения

- почта

- спортивные сооружения

- котельные

- автовокзалы

- малые архитектурные формы

- рекламные установки

- зеленые насаждения

- бани

- ветлечебницы

3..1.2. Условно – разрешенные виды:

- автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские;

- отделения банков;

- оптовая торговля «с колес»; временные павильоны розничной торговли;

- отделения связи; почтовые  и телефонные отделения;

- антенны сотовой и спутниковой связи;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий

- объекты складского назначения

- остановочные павильоны, посадочные площадки общественного транспорта;

- малые архитектурные формы, рекламные установки; озеленение;

3..1.3. Вспомогательные виды:

- санитарно – защитные полосы

4. Зоны  инженерной и транспортной инфраструктуры.

4.1. Разрешенные виды использования земельных участков и временных объектов:

4.1.1. Основные виды:

- временные сооружения для обслуживания населения

- открытые стоянки временного типа

- зеленые насаждения

- санитарно – защитные  полосы

- остановочные павильоны

- проезжая часть улиц - земельные участки, предназначенные для эксплуатации автомобильных дорог, а также полос отвода автомобильных дорог;

- тротуары

- малые архитектурные формы

- рекламные установки

- технические полосы для  прокладки подземных коммуникаций

- объекты инженерной инфраструктуры

4.1.2. Вспомогательные виды:

санитарно – защитные полосы

2. Рекреационная зона.

2.1. Разрешенные виды использования земельных участков  и временных объектов.

.2.1.1. Основные виды:

- участки древесно-кустарниковой растительности;

- парк культуры  и отдыха; земельные участки общего пользования, занятые площадями, переулками, улицами, проездами, скверами, которые могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации

- открытые эстрады, танцплощадки;

- аттракционы;

- временные сооружения для обслуживания населения;

- спортплощадки;

- мемориальные комплексы;

- малые архитектурные комплексы;

- рекламные установки;

- объекты инженерной инфраструктуры.

2.1.2.Условно-разрешенные виды:

- Объекты капитального строительства для организации досуга населения.

2.1.3.Вспомогательные виды:

- Общественные уборные.

5. Зоны  специального назначения.

5.1. Разрешенные виды использования земельных участков и других объектов недвижимости:

5.2. Основные виды:

- Кладбища, мемориалы (с захоронением);

- похоронные бюро, торговля ритуальной продукцией,

- сооружения постов милиции, ГИБДД

- электрокотельные

- малые архитектурные формы, рекламные установки;

- общественные уборные;  полигоны и участки твердых бытовых отходов; скотомогильники;

- объекты инженерной инфраструктуры, связанные с обслуживанием объектов данной зоны

- резервуары для хранения воды

5.3  Вспомогательные виды:

- санитарно- защитные полосы

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей

- парковки

6. Зона сельскохозяйственного использования

6.1. Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи.

6.2. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства.

Основные виды разрешенного использования:

- поля и участки для выращивания сельхозпродукции;

- поля и участки для сенокошения;

- поля и участки дачного хозяйства;

- поля и участки садоводства;

7. Градостроительный регламент.

7.1.Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе  их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

7.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1.) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2.) возможности сочетания в пределах  одной территориальной зоны  различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3.) функциональных зон и  характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом с. Северное;

4.)  видов территориальных зон;

7.3. Действие градостроительного регламента распространяется  на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

7.4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1.) в границах территорий общего пользования (улиц, проездов, скверов, парков, автомобильных дорог и других территорий);

2.) занятые линейными объектами;

3.) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

7.5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами исполнительной власти, или уполномоченными  органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

7.6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и  (или) максимальные размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для  окружающей среды.

7.7.Реконструкция указанных объектов настоящей статьи капитального строительства, может, осуществляется  только путем приведения таких объектов  в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Статья 9. Карта градостроительного зонирования

9.1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

9.2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

9.3.Карты градостроительного зонирования территории муниципального образования приведены в приложениях к настоящим Правилам.

Статья 10. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом села Северного;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов, скверов, парков, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоемов, бульваров и других подобных территорий);

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Новосибирской  области  или уполномоченными органами местного самоуправления села Северного в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. В случае если использование земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро - водо -, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.

Статья 12. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам;

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления села, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования при условии соблюдения требований технических регламентов и с учетом предельных параметров планируемого развития территории, установленных проектом планировки соответствующей территории.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается действующим законодательством.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 25 настоящих Правил.

Статья 13. Градостроительные регламенты.

Параметры застройки:

1. Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома, 800 м2.

Максимальная площадь участка отдельно стоящего дома, 1200 м2

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки.

5. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м.

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории

Статья 14. Общие положения

1. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством разработки документации по планировки территории:

- проектов планировки территории как отдельных документов;

- проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе;

- проектов межевания территории как отдельных документов;

- проектов планировки с проектами межевания территории в их составе и с градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания;

- проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их составе;

- градостроительных планов земельных участков как отдельных документов (только на основании заявлений правообладателя (ей) земельного участка).

3. Разработка документации по планировке территории осуществляется с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, оценки экономического эффекта развития территории с учетом размещения планируемых объектов капитального строительства, осуществляемой уполномоченным отраслевым органом администрации города в сфере экономики, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки территории разрабатываются в случаях, когда необходимо установить (изменить), в том числе посредством установления красных линий:

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов, районов);

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового и иного назначения;

г) другие границы.

2) проекты планировки территории с проектами межевания территории в их составе разрабатываются в случаях, когда, помимо границ, указанных в предыдущем подпункте, необходимо определить (изменить):

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;

б) границы зон действия публичных сервитутов;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;

3) проекты межевания территории как отдельные документы разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории, не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков, в целях установления:

а) границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;

б) границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;

в) границ земельных участков, которые не являются территориями общего пользования;

г) линий отступа от красных линий для определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

д) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и местного значения;

е) границ зон с особыми условиями использования территории;

ж) других границ.

4) проекты межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их составе разрабатываются в случаях, установленных предыдущем подпунктом, а также при предоставлении земельных участков для различного функционального использования и в других случаях, когда требуется подготовка градостроительного плана земельного участка;

5) градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявкам заинтересованных лиц, а также по инициативе органов местного самоуправления села в составе проектов планировки и/или проектов межевания, при предоставлении земельных участков для различного функционального использования, подготовке проектной документации, выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и т.д.

4. Посредством документации по планировке территории определяются:

- характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки, а также оценка экономического эффекта развития территории с учетом размещения планируемых объектов капитального строительства, осуществляемая уполномоченным отраслевым органом администрации города в сфере экономики;

- красные линии;

- линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;

- границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

- границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в муниципальной собственности;

- границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам;

- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;

- границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных участков;

- и другие.

Статья 15. Градостроительные планы земельных участков

Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьями 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.

2. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы готовятся на основании заявлений заинтересованных лиц (правообладателей земельных участков) о выдаче градостроительного плана земельного участка.

3. К заявлению от юридического лица прилагается копия постановления Администрации Северного сельсовета о разрешенном использовании земельного участка (при наличии такого документа); правоустанавливающего, правоподтверждающего документа на земельный участок; технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, или информация для составления запроса на получение технических условий.

К заявлению от физического лица прилагается копия постановления Администрации  о разрешенном использовании земельного участка (при наличии такого документа); правоустанавливающего, правоподтверждающего документа на земельный участок, плана застройки земельного участка; технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, или информация для составления запроса на получение технических условий.

4. Уполномоченный орган в сфере архитектуре и градостроительства в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и обеспечивает его утверждение постановлением Администрации села.

5. Градостроительный план выдается заявителю без взимания платы.

Глава 4. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Положения настоящей главы установлены в соответствии со статьями 39-40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет заявление в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их не позднее следующего дня после подготовки главе администрации с. Северного.

4. 	На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи рекомендаций глава администрации города в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, имеют право на отклонение при строительстве от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Застройщик подает в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия, с учетом оценки экономического эффекта развития территории при размещении заявленного объекта строительства, осуществляемой уполномоченным отраслевым органом администрации города в сфере экономики, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации с. Северного.

6. Глава администрации Северного района  Северного сельсовета, в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 18. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания проводятся в случаях:

- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- подготовки проектов планировки территории и проектов межевания территории для размещения объектов капитального строительства местного значения

- подготовки проекта изменений в Правила застройки;

- установления (прекращения) публичных сервитутов.

2. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила застройки

1. Предложения о внесении изменений в Правила застройки направляются в Комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Северного района  Северного сельсовета,, в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства значения Северного района;

3) органами местного самоуправления села Северного в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Северного сельсовета.

3. Глава Северного сельсовета, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

4. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила застройки являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану села  Северного Новосибирской области, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

5. Глава Северного сельсовета, не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения.

6. Разработку проекта о внесении изменений в Правила застройки обеспечивает Комиссия.

7. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, установленном действующим законодательством.

8. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила, Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе  Северного сельсовета.

9. Глава поселения  в течение десяти дней после представления ему проекта изменений в Правила застройки должен принять решение о направлении указанного проекта и направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

10. Проект изменений в Правила застройки рассматривается Советом депутатов,  обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

11. Изменения в Правила застройки подлежат опубликованию.

12. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила застройки в судебном порядке.

13. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Новосибирской области Северного района с. Северного вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования, Северного района Новосибирской области утвержденным до утверждения изменений в Правила застройки.

Статья 20. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно законодательству Российской Федерации.