Проект №: ГП-3-1333-2013

Заказчик: администрация муниципального образования Биазинского сельсовета  Северного района Новосибирской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН С. БИАЗА

БИАЗИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

Директор                                                                                             С.А. Заусаев

ГАП                                                                                                     М.А. Зеленков

Новосибирск

2014 г.

01. Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

02. Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | ГАП | Зеленков М.А. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | ГАП | Зеленков М.А. |  |
| 4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | ГАП | Зеленков М.А. |  |
| 5 | Водоснабжение и водоотведение | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 6 | Теплоснабжение и газоснабжение |  |  |  |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 9 | Графическое оформление проекта | ГАП | Зеленков М.А. |  |

Состав карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённого пункта, М 1:5000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:5 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта функционального зонирования территории, М 1:5 000 | ГП-3 | 3 |
| 4 | Карта развития транспортной инфраструктуры, М 1:5 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта инженерной подготовки и вертикальной планировки, М 1:5000 | ГП-5 | 5 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 6 | Схема положения территории в системе расселения, М 1:50 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта современного использования территории, комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5 000 | ГП-7 | 7 |
| 8 | Карта развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, М 1:5 000 | ГП-8 | 8 |

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01. Состав проекта

02. Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планируемое функциональное зонирование с.Биаза …………. | 9 |
| 1.1 | Предложения по установлению границы населённого пункта………………. | 9 |
| 1.2 | Планировочная структура и функциональное зонирование…………………. | 9 |
| 1.3 | Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории……………………………………………………… | 11 |
| 2. | Утвержденные документы территориального планирования Новосибирского области, Северного района и территории Биазинского сельсовета…………………………………………..……………………….. | 12 |
| 3. | Перечень мероприятий планов и программ социально-экономического развития территории села Биаза…………………………………………………………………. | 13 |
| 3.1. | Перечень мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Биаза………………………………………………… | 13 |
| 3.2. | Перечень мероприятий Плана социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2014 год и на период до 2016 года относительно территории села Биаза…………………………… | 14 |
| 3.3. | Перечень мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Биаза……………………………… | 14 |
| 3.4. | Перечень мероприятий Плана социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2014 год и на период до 2016 года относительно территории села Биаза…………….…………………………………………. | 14 |
| 4. | Утвержденные документы территориального планирования и развитие территории села Биаза……………………………………………………………………………….. | 15 |
| 4.1. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения…………………. | 15 |
| 4.2. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения ………………………………………………………………… | 15 |
| 5. | Демографический прогноз………………………………………………………. | 16 |
| 6. | Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории с.Биаза……………………………………………………………………………………… | 18 |
| 6.1 | Жилищное строительство…………………………………………………………….. | 18 |
| 6.2 | Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения………………………………………………………………………………. | 18 |
| 6.3 | Развитие улично-дорожной сети………………………………………………….. | 19 |
| 6.4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории………………….. | 21 |
| 6.5 | Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры…………… | 21 |
| 7. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………………………………………………. | 24 |
| 8. | Технико-экономические показатели проекта…………………………………………. | 27 |

Введение

Территориальное планирование является одним из основных инструментов, обеспечивающих устойчивое развитие территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на долгосрочную перспективу.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития населенного пункта и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Основная цель разработки проекта состоит в обеспечении устойчивого развития территории в долгосрочной перспективе.

Основными задачами территориального планирования являются:

- определение назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- создание условий для устойчивого развития территории;

- реализация программы социально-экономического развития с.Биаза посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание электронной версии проекта на основе программного обеспечения MapInfo.

Проект генерального плана с.Биаза Биазинского сельсовета Новосибирской области разработан на основе договора от 19 ноября 2013 г. и технического задания на разработку градостроительной документации.

При разработке были использованы следующие исходные данные:

- Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях села, о состоянии инженерного оборудования, о дорожном хозяйстве и транспорте;

- Кадастровый план территории (выписки из государственного кадастра недвижимости) по состоянию на 2012 год;

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па;

- Схемы территориального планирования Северного муниципального района, утвержденной Решением сессии Совета депутатов Северного района, от 16.12.2009, № 9.

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

Проектные решения выполнены на срок до 2037 года.

Электронная версия проекта:

- графическая часть выполнена в виде векторных карт на базе программного обеспечения MapInfo 9.0.

-проект выполнен в системе координат ведения государственного кадастра недвижимости на территории Новосибирского района на момент разработки проекта  (МСКР-НСО);

- текстовая часть проекта в формате docx.
1. Планируемое функциональное зонирование с.Биаза

1.1 Предложения по установлению границы населённого пункта

В настоящее время с. Биаза не имеет утверждённых границ в структуре муниципального образования. Площадь населённого пункта определена по материалам земельного кадастра и равна 190,1739 га.Проектом не предусмотрено увеличение территории села.

1.2 Планировочная структура и функциональное зонирование

В генеральном плане решается общая стратегия развития с. Биаза на период до 2037 года.

Проектом установлены следующие функциональные зоны:

Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки

- Территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки

Зона объектов общественного назначения

- Территории общественно-делового и коммерческого назначения

- Территории объектов здравоохранения, социального обслуживания

- Территории школ

- Территории учреждений дошкольного образования

Производственная зона

Зона объектов инженерной инфраструктуры

Ландшафтно-рекреационная зона, санитарно-защитное озеленение, озеленение общего пользования

- Территории озеленения общего пользования

- Территории рекреационного назначения

- Территории санитарно-защитного озеленения

Зона специального назначения (кладбище)

Зона улично-дорожной сети

Зона градостроительного освоения территории

Зона градостроительного освоения территории

Зона производственного освоения территории

Жилые зоны включает территории существующей и планируемой жилой застройки. Застройка представлена преимущественно индивидуальной усадебной и малоэтажной.

Производственная зона сохраняется в западной части села.

Ландшафтно-рекреационная зона, санитарно-защитное озеленение, озеленение общего пользования объединяет территории озеленения общего пользования. От промпредприятий организованы санитарно-защитные зоны, по возможности требующие защитного озеленения.

Зона природно-ландшафтных территорий включает территории не затронутые градостроительным освоением преимущественно в связи с природными факторами (заболоченность).

Зона специального назначения (кладбище) включает кладбище.

Зона градостроительного освоения представлена территориями, освоение которых предусмотрено за расчётный срок преимущественно под жилую застройку.

Зона производственного освоения территории предусмотрена под освоение существующими предприятиями.

Таблица 1.2-1

Баланс территории на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО в границах проектирования | 190,1739 | 100,00 |
| 1 | Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | 98,3201 | 51,70 |
| 3 | Зона объектов общественного назначения | 7,9195 | 4,16 |
| 4 | Территории общественно-делового и коммерческого назначения | 1,0047 | 0,53 |
| 5 | Территории объектов здравоохранения, социального обслуживания | 1,1764 | 0,62 |
| 6 | Территории школ | 5,2853 | 2,78 |
| 7 | Территории учреждений дошкольного образования | 0,4531 | 0,24 |
| 9 | Производственная зона | 35,064 | 18,44 |
| 10 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,5201 | 0,27 |
| 11 | Ландшафтно-рекреационная зона, санитарно-защитное озеленение, озеленение общего пользования | 29,8154 | 15,68 |
| 12 | Территории озеленения общего пользования | 1,0626 | 0,56 |
| 13 | Территории рекреационного назначения | 3,221 | 1,69 |
| 14 | Территории санитарно-защитного озеленения | 25,5318 | 13,43 |
| 15 | Зона специального назначения (кладбище) | 0 | 0,00 |
| 16 | Зона улично-дорожной сети | 17,4201 | 9,16 |
| 17 | Акватории | 1,1147 | 0,59 |

1.3 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования  в границах муниципального образования (вне населённого пункта) установлены придорожные полосы. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- для автодороги «К-26» – 50 м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют: ВЛ 220 кВт – 25 м, ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3 м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы, скважины.

Таблица 1.3 -1

Перечень объектов для которых установлена зона санитарной охраны.

| № пп | Наименование | Величина зоны санитарной охраны, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважины | 50 | - |
| 2 | р. Тара, р. Биазинка | прибрежная защитная полоса - 50м, водоохранная зона - 200 м | Водный кодекс РФ, ст. 64 |

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 1.3 -2

Классификация предприятий и учреждений с.Биаза  по классу санитарной опасности.

| № № пп | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 1000 м. |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Полигон ТБО | II | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | IV класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 100 м. |  |  |  |
| 4 | Молочная ферма с. Биаза(до 100 голов) | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | V класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 50 м. |  |  |  |
| 5 | Кладбище | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | АЗС | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2. Утвержденные документы территориального планирования Новосибирского области, Северного района и территории Биазинского сельсовета

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па;

- Схемы территориального планирования Северного района, утвержденной решением Совета депутатов Северного района Новосибирской области от 16.12.2009 г. № 9;

- Генерального плана территории администрации Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области, утвержденного решением двадцать девятой сессии Совета депутатов Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области четвертого созыва от 28.01.2013 г. № 4.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития Северного района Новосибирской области  на 2011-2025 годы. Принята решением восьмой сессии Совета депутатов Северного района Новосибирской области второго созыва от 27.04.2011 г. № 3;

- План социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2014 год и на период до 2016 года. Утвержден решением двадцать четвертой сессии Совета депутатов Северного района Новосибирской области второго созыва от 17.12.2013 г. № 5;

- Инвестиционный паспорт Северного района Новосибирской области. Утвержден постановлением администрации Северного района Новосибирской области № 299 от 28.04.2012 г.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2011-2025 годы. Утверждена решением восьмой сессии Совета депутатов Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области четвертого созыва от 29.04.2011 г. № 5;

- План социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2014 и на период до 2016 года. Утвержден решением сороковой сессии Совета депутатов Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области четвертого созыва от 19.12.2013 г. № 2;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2013-2020 годы. Утвержден решением тридцатой сессии Совета депутатов Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области четвертого созыва от 20.02.2013 г. № 1;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области.

3. Перечень мероприятий планов и программ социально-экономического развития территории села Биаза

3.1. Перечень мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Биаза

Комплексная программа социально-экономического развития Северного района Новосибирской области  на 2011-2025 годы принята решением восьмой сессии Совета депутатов Северного района Новосибирской области второго созыва от 27.04.2011 г. № 3. В соответствии с вышеуказанной программой на территории села Биаза запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство жилищного фонда;

- проведение ремонтов и реконструкций объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство населенного пункта.

3.2. Перечень мероприятий Плана социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2014 год и на период до 2016 года относительно территории села Биаза

План социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2014 год и на период до 2016 года утвержден решением двадцать четвертой сессии Совета депутатов Северного района Новосибирской области второго созыва от 17.12.2013 г. № 5. В соответствии с вышеуказанным документом на территории села Биаза запланирована реализация следующих мероприятий:

- ремонт автодороги «Северное-Биаза-гр. Кыштовского района»;

- строительство жилищного фонда;

- проведение ремонтов и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство населенного пункта.

3.3. Перечень  мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Биаза

Комплексная программа социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2011-2025 годы утверждена решением восьмой сессии Совета депутатов Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области четвертого созыва от 29.04.2011 г. № 5. В соответствии с вышеуказанной программой на территории села Биаза запланирована реализация следующих мероприятий:

- повышение качества жизни населения;

- устранение несанкционированных свалок.

3.4. Перечень мероприятий Плана социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2014 год и на период до 2016 года относительно территории села Биаза

План социально-экономического развития Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2014 и на период до 2016 года утвержден решением сороковой сессии Совета депутатов Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области четвертого созыва от 19.12.2013 г. № 2. В соответствии с вышеуказанным документом на территории села Биаза запланирована реализация следующих мероприятий:

- щебенение дорог;

- открытие приемного пункта бытового обслуживания граждан;

- проведение иных мероприятий, способствующих повышению качества жизни населения.

4. Утвержденные документы территориального планирования и развитие территории села Биаза

4.1. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории села Биаза размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

4.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения

Схема территориального планирования Северного муниципального района, утверждена решением Совета депутатов Северного района от 16 декабря 2009 года № 9.

В соответствии со Схемой территориального планирования Северного района на территории села Биаза запланирована реализация следующих мероприятий:

- осуществление жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилищного фонда до 22 м2 на человека к 2027 г.;

- реорганизация общеобразовательной школы;

- строительство зданий учреждений и предприятий обслуживания населения;

- строительство автомобильной дороги Северное – Биаза - Кедровый (Томская область) межрегионального значения;

- строительство  участка дороги Н-2303 (Северное - Биаза - граница Кыштовского района)  протяженностью 39,1 км;

- строительство участка дороги Н-2305 (Биаза - Останинка) протяженностью 15,5 км.

- организация переработки нефти и газа по технологии БИМТ: размещение  мини-НПЗ для производства высокооктановых бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа;

- размещение производств по обработке древесины и производству изделий из дерева.

Предложено следующие направления экономического развития территории: переработка болотного торфа, переработка сапропелей, производство пищевых продуктов.

Генеральный план территории администрации Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области утвержден решением двадцать девятой сессии Совета депутатов Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области четвертого созыва от 28.01.2013 г. № 4.

В соответствии с Генеральным планом Биазинского сельсовета в административном центре запланирована реализация следующих мероприятий:

1) увеличение общей площади жилищного фонда до 13,5 тыс. м2;

2) строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 20 мест;

3) сохранение существующей школы и организация начальной школы-сада;

4) создание и развитие спортивной инфраструктуры МКОУ Биазинская школа-интернат;

5) строительство бассейна;

6) организация спортивных площадок типа «хоккейная коробка», формирование «спортивных уголков» на открытом воздухе;

7) увеличение мощности участковой больницы до 20 посещений в смену,  15 коек;

9) строительство станции скорой помощи на 1 автомобиль;

10) организация этнографического и краеведческого музея;

11) строительство храма;

12) организация добровольной пожарной дружины и места базирования спецтехники.

5. Демографический прогноз

Проектная численность населения установлена на I очередь (2022 год) и расчетный срок (2037 год) с учетом прогноза естественного и миграционного движения населения и маятниковой миграции.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в таблице 1.1.3-1.

В рамках проекта было рассмотрено два возможных варианта комплексного развития территории с. Биаза: минимальный (инерционный) и базовый (мобилизационный).

Далее будет оценена возможность реализации каждого из вышеперечисленных сценариев.

Для минимального (инерционного) сценария характерно сохранение сложившихся на территории Новосибирской области и Российской Федерации отрицательных демографических тенденций, таких как низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, невысокий уровень продолжительности жизни и т.д.

Высока вероятность осуществления минимального сценария при сохранении существующих темпов социального развития Биазинского сельсовета, для которого характерны следующие отрицательные факторы: несбалансированный рынок труда, недостаточная мощность и качество услуг, оказываемых учреждениями  и предприятиями обслуживания населения, низкий уровень благоустройства жилья и др.

Оценка современного состояния экономической базы Биазинского сельсовета показала относительно невысокий уровень использования экономического потенциала территории, вызванный следующими факторами: высокой степенью физического износа основных фондов, недостаточным использованием ресурсно-сырьевой базы и др. При сохранении имеющихся барьеров экономического развития также велика вероятность реализации инерционного сценария на расчетный срок.

При реализации инерционного сценария развития территории возможно снижение численности населения с. Биаза до 420 человек к 2022 г. и до 330 человек к 2037 г.

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие села, составляют основу базового (мобилизационного) сценария. Этот сценарий социально-экономического развития принят в качестве основополагающего в рамках генерального плана и имеет наибольшую вероятность реализации при внедрении комплекса развивающих мероприятий.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение темпов сокращения численности населения на территории села.

Расчетная численность населения с. Биаза согласно базовому сценарию составит около 450 человек к 2022 г., около 380 человек - к 2037 г.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения с. Биаза в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения с. Биаза представлено в таблице 5.-1.

Таблица 5.-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения с. Биаза

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2022г. | 2037г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 16,8 | 18,0 | 16,8 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 60,9 | 57,0 | 56,4 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 22,3 | 25,0 | 26,8 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

6. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории с.Биаза

6.1   Жилищное строительство

В генеральном плане села Биаза приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2022г.) -  28,0  м2 на человека;

      - расчетный срок (2037г.) -  35,0 м2 на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения жильем и прогнозом изменения демографических показателей расчетная общая площадь жилищного фонда составит 12,6 тыс. м2 к 2022 г. и 13,3 тыс. м2 к 2037 г.

Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда определена в размере 3,8 тыс.м2.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли ветхого и аварийного жилья составит около 8,1 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 0,4 тыс. м2.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

.

6.2  Развитие и размещение учреждений и предприятий  обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития села на долгосрочную перспективу. В с. Биаза сконцентрированы учреждения, рассчитанные на обслуживание население всего муниципального образования.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство детского сада на 30 мест в течение 2014-2022 гг. ввиду высокого износа здания существующего дошкольного образовательного учреждения.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Запланировано сохранение МКОУ «Биазинская общеобразовательная школа-интернат» и музыкального класса МОУ ДОД «Северная детская школа искусств имени А. И. Баева» в течение расчетного срока.

Иные учреждения дополнительного образования детей рекомендуется размещать в школе и учреждении культуры.

Учреждения здравоохранения

Проектом предусмотрено сохранение Биазинской участковой больницы в течение расчетного срока.

Учреждения социального обеспечения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство социальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, проживающих на территории Биазинского сельсовета, общей проектной мощностью 10 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется организация помещения для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не менее 60 м2 и использование населением физкультурно-спортивных сооружений МКОУ «Биазинская общеобразовательная школа-интернат».

Учреждения культуры и искусства

Запланировано строительство дома культуры на 200 мест ввиду высокого износа здания существующего учреждения.

Рекомендуется размещение на территории села этнографического и краеведческого музея и храма.

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение филиала общедоступной библиотеки.

6.3  Развитие улично-дорожной сети

Внешний транспорт

Структура внешних транспортных связей не претерпит каких-либо значительных изменений на расчётный срок.

Планируется :

- Реконструкция автомобильных дорог межмуниципального значения Н-2303   Северное - Биаза - гр. Кыштовского района с доведением до параметров IV технической категории.

- Н-2305 30 км а/д "Н-2303" - Биаза - Останинка.

- Н-2307 1 км а/д "Н-2305" - Бергуль.

- Реконструкция автомобильного объезда вокруг с.Биаза.

Внутренний транспорт, улично-дорожная сеть

В основу проектного решения улично-дорожной сети положены следующие принципы:

- Максимально сохранение сложившейся структуры улиц и дорог, существующей застройки.

- Учёт прежних проектных разработок с обеспечением наиболее удобных связей жилых зон с центром, местами труда, внешними дорогами с учётом сложившегося положения и новых тенденций в строительстве.

- Пропуск транзитного и грузового транспорта вне или на периферии жилой застройки.

- Реконструкция существующих улиц, особенно в центре, с расширением их в линиях застройки, по мере возможностей, проезжих частей, с озеленением и тротуарами для пешеходов, уменьшением влияния шума и загазованности на застройку.

Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной сети:

1. главные улицы;

2. улицы в жилой застройке:

- основные улицы;

- второстепенные улицы;

3.проезды.

Проектом предусматривается:

- строительство улиц в жилой застройке;

- строительство улиц и дорог на территории освоения под застройку на первую очередь и расчётный срок;

- асфальтирование и полное благоустройство всех улиц и дорог;

- асфальтирование улиц в жилой застройке;

- строительство проектируемой дорожной сети.

Таким образом, на расчётный срок улицы и дороги будут занимать 9,19 % территории. Общая протяженность улично-дорожной сети составит 9,7 км. На первую очередь в посёлке предусматривается реконструкция и благоустройство главных и основных улиц с оборудованием тротуарами и зелёными насаждениями, дренажными лотками; асфальтирование всех улиц в жилой застройке, а также строительство проектируемой дорожной сети застройки на первую очередь. На расчётный срок необходимо выполнить полное благоустройство всей существующей улично-дорожной сети и аналогично строительство проектируемой дорожной сети. Улицы, классифицируемые как внутриквартальные проезды, могут быть выполнены в щебёночном и грунто-щебёночном покрытии.

Из-за малой величины посёлка и соответственно транспорта, интенсивность движения по улицам и дорогам ожидается небольшой, поэтому движение на перекрестках в основном будет саморегулируемым, предложения по размещению светофоров предполагается на дальнейших стадиях проектирования.

Автомобилизация составит 152 автомобилей из расчёта 400 автомобилей на 1000 жителей. Действующие АЗС для обслуживания сохраняются. Следует избегать размещения станций технического обслуживания автомобилей (СТО) в пределах жилых, для размещения подобных объектов предусмотрены коммунальные зоны.

Рекомендуется предусматривать специальные стояночные места  на парковке автотранспорта, у всех основных входов в жилые дома и объекты культурно-бытового обслуживания и общественного назначения  следует устраивать пандусы (уклон 8-10% с поручнями).

6.4  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка

- Дренажно-ливневая сеть

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории из-за сложного рельефа решается с минимальными уклонами по проездам. В таких условия отвод поверхностного стока по лоткам улиц может быть решён только на ограниченных участках со сбросом в сеть ливневой канализации или дренажный канал. Такое решение позволяет вести застройку с максимальным сохранением существующего рельефа избегая больших подсыпок территории.

Дренажно-ливневая сеть

Учитывая плоский бессточный рельеф Дренажно-линевая сеть намечена по основным улицам с. Биаза.

Для пресечения разрушения берегов р. Биазинка следует предусмотреть берегоукрепительные мероприятия.

6.5  Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»:

-предусмотреть строительство резервуаров – накопителей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации, либо ликвидации;

-в соответствии с Законом РФ «О недрах» оформить лицензии на право пользования недрами на действующие;

-в целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно – питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО), для чего необходимо разработать проекты ЗСО, определяющие зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проблемы связанные, связанные с оборудованием и технологиями:

-отсутствуют приборы учета воды, отпускаемой в сеть и водопотребителям;

-высокая степень износа арматуры и оборудования;

-отсутствуют устройства для регулирования работы насосных агрегатов.

Для водоснабжения предлагается:

- расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

- установка фильтров;

- установка приборов учёта на скважинах и у потребителей;

-демонтаж водонапорной башни.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, поливку улиц и зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84 .

Таблица 6.5-1

Суммарное водопотребление

| Наименование | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м/сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб.м/сут |  |  | Всего, расход воды, куб.м/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. поло-жение | 1-я очередь | Расчетный срок | Сущ. поло-жение | 1-я очередь | Расчётный срок | Сущ. поло-жение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| с. Биаза | 24,35 | 56,25 | 47,50 | 15,39 | 15,763 | 15,763 | 39,74 | 72,013 | 63,263 |

Водоотведение

Проектом предлагается канализование всех социально-культурно-бытовых зданий, всей капитальной жилой застройки, а так же канализование производственного сектора.

Предлагается использование локальных очистных установок полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», так же использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Теплоснабжение

Проектом предлагается:

-реконструкция тепловых сетей.

Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупненные  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 6.5-2

Электрические нагрузки по населённым пунктам

| Наименование | Численность населения, чел |  |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Биаза | 487 | 450 | 380 | 112 | 104 | 87 |

Приведенные проектные решения являются предварительными и на стадии «РП» могут быть изменены полностью или частично по различным причинам, таким как: требование энергоснабжающей организации или заказчика, изменение планировочных решений, изменение нормативно-технической и законодательной базы, корректировка при детальной разработке проекта и т.п.

Связь

Уровень телефонизации населения  поселения ниже среднеобластных значений. Потребности населения в услугах телефонной связи не удовлетворены полностью.

Наряду с развитием современных технологий (в 2007-2008 году планируется ввод цифровой станции) используется морально устаревшее оборудование координатных станций, что сказывается на качестве предоставляемых услуг.

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории.

Таблица 6.5-3

Потребное количество номеров  телефонов

| Наименование | Численность населения, чел. |  |  | Число телефонов, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчёт-ный срок | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчёт- ный срок |
| с. Биаза | 487 | 450 | 380 | 146 | 135 | 114 |

7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории с. Биаза. Полный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» приведен в генеральном плане Биазинского сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе генерального плана Биазинского сельсовета.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория не попадает в зоны поражающих факторов.

Риск возникновения аварий на автодороге

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на автотранспорте.

Риск возникновения бытовых пожаров

В случае пожара население Биазинского сельсовета пользуется услугами  67-й пожарной части района.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории с.Биаза будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

8. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 8-1

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Всего в проектируемых границах | га | 190,1739 | 190,1739 |
| 1.1 | Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | га | 80,0512 | 98,3201 |
|  | Зона объектов общественного назначения | -"- | 7,4944 | 7,9195 |
|  | Территории общественно-делового и коммерческого назначения | -"- | 0,8663 | 1,0047 |
|  | Территории объектов здравоохранения, социального обслуживания | -"- | 0,9891 | 1,1764 |
|  | Территории школ | -"- | 5,2343 | 5,2853 |
|  | Территории учреждений дошкольного образования | -"- | 0,4047 | 0,4531 |
|  | Производственная зона | -"- | 15,7511 | 35,064 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | -"- | 0,5201 | 0,5201 |
|  | Ландшафтно-рекреационная зона, санитарно-защитное озеленение, озеленение общего пользования | -"- | - | 29,8154 |
|  | Территории озеленения общего пользования | -"- | - | 1,0626 |
|  | Территории рекреационного назначения | -"- | - | 3,221 |
|  | Территории санитарно-защитного озеленения | -"- | - | 25,5318 |
|  | Зона специального назначения (кладбище) |  | 0 | 0 |
|  | Зона производственного освоения территории |  | - | 19,7745 |
|  | Зона градостроительного освоения территории |  | - | 6,9608 |
|  | Акватории |  | 1,1147 | 1,1147 |
| 1.2 | Улично-дорожная сеть | -"- | 7,2438 | 17,4201 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,487 | 0,380 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,004 | -0,002 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | -0,004 | -0,002 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 16,8 | 16,8 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 60,9 | 56,4 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 22,3 | 26,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 9,0 | 13,3 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 18,5 | 35,0 |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 25 | 30 |
| 4.3 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 160 | 160 |
|  | Поликлиники | посещения в смену | 0 | 11 |
|  | Больничные учреждения | койка | 15 | 15 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 120 | 120 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 15 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 3 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 300 | 200 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 60 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улиц и дорог - всего | км | 9,64 | 9,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Улиц в жилой застройке | -"- | 8,82 | 8,9 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети | км/кв.км | 5,07 | 5,1 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ | га | 0,9 | 0,9 |
| 6.2 | Общее количество крематориев | единиц | 0 | 0 |

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.