Отопительный сезон.

Наступила осень. С каждым днём становится всё холоднее и многие жители частного жилого сектора уже топят печи. Однако не все граждане провели их ремонт и обслуживание. ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области предупреждает: для того, чтобы Ваша печь приносила Вам только тепло и уют и не стала причиной пожара необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности: перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и дымохода, отремонтируйте их, очистите дымоход от сажи, заделайте трещины глиняно-песчаным раствором, побелите печь и трубу дымохода. Следите за исправностью отопительных печей! Ремонт и кладку печей доверяйте только специалистам – печникам. Проверяйте наличие у печи исправной дверцы. Для предохранения от возгорания пола прибейте металлический предтопочный лист размером 50х70 см. Не применяйте для растопки печей бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается располагать дрова на предтопочном листе. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними маленьким детям. Не перекаливайте отопительные печи. Золу и угли после топки убирайте в специально подготовленное место вдали от строений, заборов и других горючих материалов.

Начальник ОНДиПР по Куйбышевскому и

Северному районам Новосибирской области

Зубревский В.А.